# 📊 Analyse Complète du Projet POC_ATSAMD

## 📌 Vue d'ensemble

Projet : POC_ATSAMD - Balance de ruches connectée avec LoRaWAN
Version : 1.1.1-PL
Auteur : Philippe (pleuh67)
Plateforme : SODAQ EXPLORER (ATSAMD21J18)
Lignes de code : ~16 143 lignes
Fichiers sources : 27 fichiers (.cpp, .h, .ino)

## 🎯 Objectif du Projet

Système de monitoring IoT pour ruches avec :

- Pesée : 4 capteurs de poids (HX711 + cellules de charge)

- Température/Humidité : Capteur DHT22

- Tensions : Batterie et panneau solaire

- Luminosité : Capteur LDR

- Communication : LoRaWAN via RN2483A (Orange Live Objects)

- Interface : Écran OLED + clavier 5 touches analogique

- RTC : DS3231 pour horodatage et réveils programmés

- Basse consommation : Modes exploitation et programmation

## 🏗️ Architecture du Projet

### Structure des Fichiers (par taille)

| Fichier | Lignes | Description |
| --- | --- | --- |
| Saisies_NB.cpp | 4369 | 🔢 Gestion des saisies utilisateur (numériques, hexa, alpha, listes) |
| Convert.cpp | 1879 | 🔄 Conversions de données (hex, float, formats LoRa) |
| OLED.cpp | 1074 | 🖥️ Gestion de l'affichage OLED (menus, données, debug) |
| Handle.cpp | 928 | ⚙️ Gestionnaire de modes (exploitation/programmation) |
| MenusFonc.cpp | 915 | 📋 Fonctions des menus (callbacks) |
| RN2483A.cpp | 704 | 📡 Communication LoRaWAN |
| 24C32.cpp | 623 | 💾 EEPROM externe (sauvegarde configuration) |
| var.h | 572 | 📊 Variables globales |
| prototypes.h | 518 | 📝 Prototypes de fonctions |
| Menus.cpp | 509 | 🗂️ Structure des menus |
| serialDebug.cpp | 487 | 🐛 Outils de debug série |
| struct.h | 473 | 📐 Structures de données |
| Mesures.cpp | 446 | 📏 Acquisition capteurs (poids, température, tensions) |
| POC_ATSAMD.ino | 424 | 🚀 Programme principal (setup + loop) |
| DS3231.cpp | 336 | ⏰ Gestion RTC |
| setup.cpp | 319 | 🔧 Initialisations |
| LED_NB.cpp | 310 | 💡 LED RGB non-bloquantes |
| define.h | 239 | 📌 Constantes et définitions |
| KEYPAD.cpp | 167 | ⌨️ Clavier analogique 5 touches |

## 🔑 Points Forts du Projet

### ✅ Architecture Modulaire Excellente

- Séparation des Responsabilités

  - Chaque module a un rôle bien défini

  - Fichiers .cpp/.h bien organisés

  - Headers séparés (define.h, struct.h, var.h, prototypes.h)

- Gestion État Non-Bloquante

  - Machine à états pour les saisies utilisateur

  - Gestion LED non-bloquante (LED_NB.cpp)

  - Traitement clavier asynchrone

  - ISR pour RTC (réveil périodique)

- Standards de Code Cohérents

  - Commentaires ASCII art pour délimitation

  - Noms de fonctions explicites avec préfixes (m01_, DS3231, etc.)

  - Macros bien documentées (Poids_Peson, Tare_Peson, etc.)

  - Style camelCase respecté

- Double Mode de Fonctionnement

  - Mode Exploitation : Basse consommation, envoi payload périodique

  - Mode Programmation : Interface utilisateur complète, debug actif

  - Détection par PIN_PE (INPUT_PULLUP)

### ✅ Fonctionnalités Avancées

- Système de Menus Hiérarchiques

  - Navigation par pile (pushMenu/popMenu)

  - 5 niveaux de profondeur max

  - Callbacks pour chaque option

  - Fichier Excel (menus.xlsx) pour conception

- Gestion Complète des Saisies

  - Numériques (avec min/max)

  - Hexadécimales (AppKEY, AppEUI, DevEUI)

  - Alphanumériques

  - Date/Heure

  - Listes déroulantes

  - Timeout configurable (20s)

- Système de Calibration

  - Balances (tare, échelle, compensation température)

  - Tensions (VBat, VSol)

  - Luminosité

- Persistance EEPROM

  - Configuration complète en EEPROM I2C

  - Magic number pour validation

  - Checksum pour intégrité

  - Valeurs par défaut si échec lecture

### ✅ Communication LoRaWAN Robuste

- Encodage Optimisé

  - Payload 19 octets (format binaire compact)

  - Conversion float → int16/uint16 pour économie bande passante

  - Support Cayenne LPP pour tests

- Gestion Réseau

  - OTAA (Over-The-Air Activation)

  - Spread Factor configurable (SF7-SF12)

  - Periodicité payload configurable

  - Orange Live Objects

### ✅ Gestion Énergie

- Modes Basse Consommation

  - ArduinoLowPower.h

  - Réveil par RTC (DS3231 interruptions)

  - WatchDog Timer (Sodaq_wdt)

- Monitoring Alimentation

  - VBat (batterie)

  - VSol (panneau solaire)

  - Moyennes sur 10 lectures

## ⚠️ Points d'Amélioration

### 1. 🔴 Complexité du Fichier Saisies_NB.cpp (4369 lignes)

Problème : Fichier énorme et difficile à maintenir

Recommandations :

Saisies_NB.cpp (4369 lignes)

↓ Refactoriser en modules séparés

├── SaisiesNum.cpp (saisies numériques)

├── SaisiesHex.cpp (saisies hexadécimales)

├── SaisiesAlpha.cpp (saisies alphanumériques)

├── SaisiesDate.cpp (date/heure)

└── SaisiesListe.cpp (listes/sélection)

### 2. 🟡 Variables Globales (var.h - 572 lignes)

Problème : Trop de variables globales

Recommandations :

- Encapsuler dans des structures ou classes

- Passer en paramètres quand possible

- Utiliser des namespaces ou préfixes cohérents

### 3. 🟡 Gestion Erreurs Limitée

Observations :

// Beaucoup de fonctions sans retour d'erreur

void initRTC(void);

void initLoRa(void);

Recommandations :

// Ajouter codes retour

bool initRTC(void);        // retourne true si OK

ErrorCode initLoRa(void);  // enum avec codes d'erreur

### 4. 🟡 Documentation des Fonctions

Actuel :

void DS3231setRTCAlarm1(void);

Recommandé (style Doxygen) :

/**

* @brief Configure l'alarme 1 du DS3231 pour réveil périodique

* @details Alarme déclenchée toutes les secondes pour clignotement LED

* @return true si configuration réussie, false sinon

* @note Nécessite que le RTC soit initialisé

*/

bool DS3231setRTCAlarm1(void);

### 5. 🟡 Constantes Magiques

Exemples trouvés :

HiveSensor_Data.Bat_Voltage = 3.69;   // D'où vient cette valeur ?

config.applicatif.RucherID = 67;      // Pourquoi 67 ?

Recommandations :

#define DEFAULT_RUCHER_ID 67      // ID du rucher de test

#define DEFAULT_BAT_VOLTAGE 3.69  // Tension nominale batterie

### 6. 🟢 Tests Unitaires Absents

Recommandation : Ajouter tests pour :

- Conversions de données (Convert.cpp)

- Encodage/décodage LoRa

- Calculs de poids

- EEPROM checksum

### 7. 🟢 Gestion Mémoire

Recommandations :

- Vérifier usage RAM (variables statiques, buffers)

- Optimiser buffers OLED (actuellement 128*21 = 2688 octets)

- Utiliser PROGMEM pour strings constantes

## 🎨 Qualité du Code

### Points Positifs ⭐

- Commentaires ASCII Art : Excellent pour navigation

- Nommage Cohérent : Conventions respectées

- Macros Intelligentes : Poids_Peson(num), Tare_Peson(num)

- Séparation Logique : Hardware/Software bien séparé

### Suggestions d'Amélioration

- Réduire Duplication de Code

// Pattern répété pour les 4 balances

if (Peson[config.materiel.Num_Carte][0])

Poids_Peson(0) = GetPoids(1,1);

if (Peson[config.materiel.Num_Carte][1])

Poids_Peson(1) = GetPoids(2,1);

// ... répété 4 fois

// Remplacer par boucle

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (Peson[config.materiel.Num_Carte][i]) {

Poids_Peson(i) = GetPoids(i+1, 1);

}

}

- Ajouter Assertions/Validations

void pushMenu(const char* title, const char** menuList, uint8_t menuSize, uint8_t initialIndex)

{

// Ajouter vérifications

if (currentMenuDepth >= MAX_MENU_DEPTH) {

debugSerial.println("ERREUR: Menu stack overflow");

return;

}

if (menuSize == 0 || initialIndex >= menuSize) {

debugSerial.println("ERREUR: Paramètres menu invalides");

return;

}

// ... suite

}

## 🔧 Configuration Matérielle

### Capteurs & Interfaces

| Composant | Pin | Interface | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231 | I2C@0x68 | I2C | RTC + EEPROM intégrée |
| EEPROM 24C32 | I2C@0x57 | I2C | Sur module DS3231 |
| OLED | I2C@0x3C | I2C | SSD1306 ou SH110X |
| DHT22 | D5 | 1-Wire | Temp/Humidité |
| HX711-A | D3/D4 | Digital | Balance 1 |
| HX711-B | D3/D6 | Digital | Balance 2 |
| HX711-C | D3/D8 | Digital | Balance 3 |
| HX711-D | D3/D10 | Digital | Balance 4 |
| RN2483A | Serial2 | UART | Module LoRa |
| Clavier | A3 | Analogique | 5 touches |
| LDR | A0 | Analogique | Luminosité |
| VBat | A1 | Analogique | Pont diviseur |
| VSol | A2 | Analogique | Pont diviseur |
| LED RGB | LED_RED/GREEN/BLUE | Digital | Logique inversée |
| Bouton PE | BUTTON | Digital | Mode Exploit/Prog |
| IRQ RTC | D2 | Digital | Interruption réveil |

### Bus I2C Partagé

- Tous les périphériques I2C sur même bus

- Pas de scan I2C au démarrage (commenté ligne 76)

- Recommandation : Implémenter scan I2C pour diagnostic

## 📊 Structure des Données

### Configuration Principale

ConfigGenerale_t config;

├── materiel (HardwareConfig_t)

│   ├── DevEUI[17]

│   ├── Num_Carte

│   └── ...

├── lora (LoRaConfig_t)

│   ├── AppEUI[17]

│   ├── AppKEY[33]

│   ├── SF

│   └── ...

└── applicatif (AppConfig_t)

├── RucherID

├── RucherName[5]

├── PayloadDelay

└── ...

### Données Capteurs

HiveSensor_Data (LoRa_Var)

├── DHT_Temp (float)

├── DHT_Hum (float)

├── HX711Weight[4] (float)

├── Bat_Voltage (float)

├── Solar_Voltage (float)

├── Brightness (int)

└── ProcessorTemp (float)

## 🚀 Flux d'Exécution

### Setup()

1. Initialisation structures données

2. initDebugSerial() + infos compilation

3. initLoRaSerial()

4. initLEDs()

5. Détection mode (PIN_PE)

6. Wire.begin() (I2C)

7. OLEDInit()

8. initConfig() → loadConfigFromEEPROM()

9. setStructDefaultValues()

10. GetPoids() × 4 (calibration balances)

11. initLoRa()

12. initRTC()

13. Configuration alarmes DS3231

14. Attachement interruption RTC

15. DHT.begin()

16. Calcul moyennes tensions (VBat, VSol)

17. buildLoraPayload()

18. sendLoRaPayload()

19. interrupts()

### Loop()

Mode Exploitation :

loop()

├── gererLEDsNonBloquant()

├── if (wakeup1Sec)

│   └── LEDStartRed() (clignotement 100ms)

└── if (wakeupPayload)

└── Envoi payload LoRa

Mode Programmation :

loop()

├── gererLEDsNonBloquant()

├── processContinuousKeyboard()

├── readKeyNonBlocking()

├── if (wakeup1Sec)

│   ├── Lecture cyclique capteurs (switch case 0-9)

│   │   ├── case 1: DHT22

│   │   ├── case 2: Luminosité, VSol

│   │   ├── case 3-6: Balances 1-4

│   │   ├── case 7: Température µC

│   │   └── case 9: Alive '.'

│   ├── LEDStartBlue() (clignotement 100ms)

│   └── OLEDRefreshDisplay()

└── handleProgrammingMode()

└── Gestion menus et saisies

## 📡 Format Payload LoRa

Taille : 19 octets (optimisé bande passante)

Octets  | Données

--------|--------------------------------------------------

0-1     | Température DHT22 (int16, ×100, big-endian)

2-3     | Humidité DHT22 (uint16, ×100, big-endian)

4-5     | Poids Balance 1 (int16, ×100, big-endian)

6-7     | Poids Balance 2 (int16, ×100, big-endian)

8-9     | Poids Balance 3 (int16, ×100, big-endian)

10-11   | Poids Balance 4 (int16, ×100, big-endian)

12-13   | Tension Batterie (uint16, ×100, big-endian)

14-15   | Tension Solaire (uint16, ×100, big-endian)

16-17   | Luminosité (uint16, big-endian)

18      | RucherID (uint8)

Exemple Conversion :

// Température 25.67°C → 2567

int16_t temp_encoded = (int16_t)(temperature * 100);

payload[0] = (temp_encoded >> 8) & 0xFF;   // MSB

payload[1] = temp_encoded & 0xFF;          // LSB

## 🔍 Analyse des Dépendances

### Librairies Utilisées

| Librairie | Version | Fournisseur | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Wire | Built-in | Arduino | I2C |
| RTClib | 2.1.4 | Adafruit | DS3231 RTC |
| ArduinoLowPower | 1.2.1 | Arduino | Basse consommation |
| Adafruit_SSD1306 | 2.5.15 | Adafruit | OLED 0.96" |
| Adafruit_SH110X | 2.1.13 | Adafruit | OLED 1.3"/1.54" |
| Sodaq_RN2483 | 1.1.0 | Kees Bakker | LoRa RN2483 |
| Sodaq_wdt | 1.0.2 | Gabriel Notman | WatchDog |
| CayenneLPP | 1.4.0 | Electronic Cats | Format Cayenne |
| DHT | 1.3.7 | Adafruit | DHT22 |
| OneWire | 2.3.5 | Paul Stoffregen | DS18B20 (prévu) |
| HX711 | 0.7.2 | Bogdan Necula | Cellules de charge |

### Compatibilité

- ✅ Toutes les librairies sont open-source

- ✅ Versions spécifiées (reproductibilité)

- ⚠️ OneWire inclus mais DS18B20 non utilisé

- ⚠️ SD.h mentionné mais incomplet

## 🐛 Bugs Potentiels Identifiés

### 1. Index GetPoids() Confus

// Ligne 116-122, commentaire dit "poids peson 0..3"

// Mais appel GetPoids(z+1, ...) donc 1..4

if (Peson[config.materiel.Num_Carte][z])  // z = 0

{

Poids_Peson(z) = GetPoids(z+1,10);  // GetPoids(1, ...)

// ⚠️ Risque confusion index

}

Recommandation : Uniformiser indexation (soit 0..3, soit 1..4)

### 2. Vérification Alarmes RTC Non-Synchrone

// Ligne 176-177 : Désactivation interruptions

noInterrupts();

// Ligne 180-181 : Mais manipulation RTC AVANT configuration alarmes

rtc.clearAlarm(1);

rtc.clearAlarm(2);

// ⚠️ Risque IRQ entre clear et set

Recommandation : Grouper toutes les opérations RTC

### 3. Timeout Saisie Potentiellement Court

#define TIMEOUT_SAISIE 20000  // 20 secondes

Pour saisies hexadécimales longues (AppKEY 32 car), 20s peut être court.

Recommandation : Timeout adaptatif selon type saisie

## 💡 Recommandations Prioritaires

### 🔴 Urgent (Avant Production)

- Refactoriser Saisies_NB.cpp

  - Trop gros, maintenance difficile

  - Découper en modules spécialisés

- Implémenter Scan I2C

- void scanI2C() {

- for (byte addr = 1; addr < 127; addr++) {

- Wire.beginTransmission(addr);

- byte error = Wire.endTransmission();

- if (error == 0) {

- debugSerial.print("Device found at 0x");

- debugSerial.println(addr, HEX);

- }

- }

- }

- Ajouter Gestion Erreurs

  - Codes retour fonctions critiques

  - Timeout communication LoRa

  - Fallback si EEPROM corrompue

- Tester Endurance Mémoire

  - Vérifier usage RAM

  - Profiler stack

  - Tester fuites mémoire

### 🟡 Important (Amélioration Continue)

- Documentation Doxygen

  - Générer doc HTML

  - Facilite maintenance

- Tests Unitaires

  - Conversions payload

  - Calculs balances

  - EEPROM checksum

- Logging Structuré

- #define LOG_ERROR(msg)   debugSerial.print("[ERROR] "); debugSerial.println(msg)

- #define LOG_WARNING(msg) debugSerial.print("[WARN]  "); debugSerial.println(msg)

- #define LOG_INFO(msg)    debugSerial.print("[INFO]  "); debugSerial.println(msg)

- Optimiser Payload

  - Activer compression si disponible sur RN2483

  - Envisager delta encoding

### 🟢 Nice to Have (Futur)

- Interface Web Configuration

  - Via ESP32 + WiFi

  - Alternative au clavier OLED

- OTA Updates

  - Mise à jour firmware à distance

  - Via LoRaWAN (si bande passante suffisante)

- Graphiques Historique

  - SD Card logging

  - Export CSV

- Mode Démo

  - Simulation capteurs

  - Tests sans hardware

## 📈 Métriques Qualité

| Métrique | Valeur | Statut |
| --- | --- | --- |
| Lignes de code | 16 143 | 🟡 Gros projet |
| Fichiers sources | 27 | ✅ Bien organisé |
| Plus gros fichier | 4369 lignes | 🔴 Trop gros |
| Commentaires | Bonne couverture | ✅ |
| Nommage | Cohérent | ✅ |
| Modularité | Excellente | ✅ |
| Gestion erreurs | Limitée | 🟡 |
| Tests | Absents | 🔴 |
| Documentation | README basique | 🟡 |

## 🎯 Conclusion

### Ce qui fonctionne très bien ✅

- Architecture modulaire exemplaire

- Système de menus hiérarchiques robuste

- Gestion non-bloquante LED et clavier

- Double mode Exploitation/Programmation

- Communication LoRaWAN optimisée

- Standards de code cohérents

### Axes d'amélioration prioritaires ⚠️

- Réduire taille Saisies_NB.cpp (4369 lignes)

- Ajouter gestion erreurs et codes retour

- Implémenter tests unitaires

- Améliorer documentation (Doxygen)

- Optimiser usage mémoire RAM

### Verdict Global 🏆

⭐⭐⭐⭐☆ (4/5)

Projet très bien conçu avec une architecture solide et des fonctionnalités avancées. L'effort de modularisation et les standards de code sont excellents. Quelques optimisations et ajouts (gestion erreurs, tests) permettraient d'atteindre la note maximale.

C'est un projet IoT embarqué de qualité professionnelle qui démontre une excellente maîtrise de l'Arduino, des capteurs, du LoRaWAN et des systèmes temps-réel basse consommation.

## 📚 Ressources Complémentaires

### Pour aller plus loin

- ATSAMD21 Datasheet : https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATsamd21j18

- LoRaWAN Specification : https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-specification-v1-1/

- Orange Live Objects : https://liveobjects.orange-business.com/

- HX711 Calibration Guide : https://github.com/bogde/HX711

- RTClib Documentation : https://adafruit.github.io/RTClib/html/index.html

Rapport généré le 2026-02-08 par Claude (Anthropic)